# 蚕病智能防控平台规格说明书

三层协同防控体系

AI巡检 · 分子检测 · 专家诊断

2026年08月

版本：V2.0

日期：2026年8月10日

## 1 引言

### 1.1 编写目的

本规格说明书定义"蚕病智能防控平台"的完整产品规格，作为系统设计、开发、测试和验收的依据。文档面向产品经理、开发团队、合作方技术对接人员及项目评审专家。

### 1.2 项目背景

在蚕桑养殖产业中，蚕病是造成经济损失的主要因素之一。当前蚕病防控面临三个核心矛盾：

- 矛盾一：早发现需求与检测手段的矛盾。 核型多角体病（BmNPV）从感染到死亡仅3-5天，白僵病2-6天，处理窗口极窄。养殖户普遍反映"等看出蚕有病已经晚了"。但真正能在无症状期发现感染的分子检测法（qPCR/LAMP）尚未在蚕业基层推广，专家人工巡检同样只能在症状出现后识别。

- 矛盾二：专家经验价值与覆盖能力的矛盾。 经验丰富的蚕病专家能综合视觉、触觉、听觉、嗅觉和环境因素做出诊断，但一个专家只能服务有限范围的蚕房，无法做到每村每户每天巡检。基层养蚕户在专家不在时缺乏任何辅助判断手段。

- 矛盾三：单一技术的局限性。 拍照AI视觉识别只能做到"症状出现后"的识别，与专家肉眼同层面；分子检测能在无症状期发现感染但需要采样和操作门槛；专家诊断精度最高但无法高频覆盖。任何单一技术都无法独立解决蚕病早发现的问题。

平台定位： 不做一个"拍照识蚕病"的单一工具，而是构建一个"日常AI巡检筛查 → 分子检测精确确认 → 专家远程诊断兜底"的三层协同防控体系，同时纳入环境监测与风险预判，形成覆盖"预防-预警-检测-诊断-决策"全链路的蚕病防控能力。

### 1.3 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| BmNPV | 家蚕核型多角体病毒（Bombyx mori nucleopolyhedrovirus），引起核型多角体病（血液型脓病） |
| LAMP | 环介导等温扩增（Loop-mediated isothermal amplification），恒温60-65℃核酸扩增技术 |
| qPCR | 荧光定量PCR（Quantitative real-time PCR），需要精密PCR仪的核酸定量检测 |
| SERS | 表面增强拉曼光谱（Surface-Enhanced Raman Spectroscopy），利用金/银纳米颗粒增强拉曼信号百万倍 |
| 高光谱成像 | 获取数十至数百个连续窄波段光谱图像的技术，覆盖可见光至短波红外 |
| MobileNetV3 | 轻量级卷积神经网络模型，适用于移动端部署的图像分类 |
| ONNX | 开放神经网络交换格式，支持跨平台模型推理 |
| HNB | 羟基萘酚蓝（Hydroxynaphthol blue），LAMP反应的肉眼可视化显色剂 |
| POCT | 床旁检测（Point-of-care testing），在现场即可完成的快速检测 |

### 1.4 读者对象

| 角色 | 关注重点 |
| --- | --- |
| 产品经理 | 产品定位、功能范围、用户流程、迭代规划 |
| 开发工程师 | 技术架构、接口定义、数据模型、部署方案 |
| AI算法工程师 | 模型选型、训练方案、部署方式、性能指标 |
| 合作方技术对接 | LAMP/SERS设备对接、数据接口、集成方案 |
| 项目评审专家 | 方案可行性、技术路线合理性、实施计划 |
| 蚕业领域专家 | 蚕病检测技术准确性、防控流程合理性 |

## 2 总体设计

### 2.1 设计理念

平台以"三层协同防御"为核心设计理念，将蚕病防控分为三个层级，各层各司其职、互为补充：

| 层级 | 定位 | 核心能力 | 覆盖频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层：AI巡检 | 哨兵——高频筛查 | 症状期识别 + 环境风险预判 + 群体异常检测 | 每天1-N次 |
| 第二层：分子检测 | 确诊——精确判别 | 无症状期病原检出 + 明确病原种类 | 按需触发 |
| 第三层：专家诊断 | 决策——综合研判 | 多模态信息综合诊断 + 防控策略制定 | 按需触发 |

三层协同逻辑：

AI巡检发现疑似异常 → 触发分子检测任务 → 分子检测确认病原 → 系统自动交叉验证 → 大面积暴发时升级到专家会诊 → 专家给出防控决策。

### 2.2 技术背景依据

平台设计基于以下经过充分调研验证的技术事实：

关于各检测技术的能力边界：

| 检测方式 | 能否无症状期检测 | 检测速度 | 需要采样 | 设备投入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拍照AI视觉 | 不能（与肉眼同层面） | 秒级 | 否 | 手机/摄像头 |
| 高光谱成像 | 理论可行（待蚕体验证） | 秒级~分钟级 | 否 | 数万~十几万 |
| SERS拉曼光谱 | 能（需取样+纳米增强） | 约3分钟 | 需要 | 8-15万（国产手持式） |
| LAMP | 能（有研究验证） | 50-100分钟 | 需要 | <3000元 |
| qPCR | 能（金标准） | 2-3小时 | 需要 | 5-30万 |

关于专家诊断能力边界：

专家诊断手段为"看、摸、听"等感官观察，本质上依赖病原已导致蚕体产生可感知的变化。专家的优势在于：对微弱信号的敏感度、环境风险预判经验、多模态信息综合判断能力，而非"无症状期透视能力"。真正能在无症状期检测到感染的只有分子检测法。

关于分子检测在蚕业领域的推广现状：

- BmNPV的LAMP检测方法已于2013年建立研究基础，2017年完成可视化改进

- 2025年7月四川省农科院联合西南大学在宜宾部署"家蚕主要病原检测新技术"，专家组现场评价准确率98%、单次成本5元、总设备投入<2000元

- qPCR方向：2026年7月重庆市举办全市家蚕微粒子虫qPCR检测技术培训，已有商业公司（迅检生命科技）参与

- SERS方向：在新冠病毒检测、病原菌快速识别等领域已有成熟研究，但蚕病领域尚属空白

### 2.3 系统架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      前端层（用户接触面）                      │

│                                                             │

│   微信小程序（农户）    Web后台（技术员/管理）                  │

│   APP/平板（专家）      数据大屏（管理部门）                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                      API网关层                                │

│              统一认证 / 权限控制 / 请求路由                    │

├──────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────┤

│  AI推理   │  业务服务   │  数据服务   │      消息服务            │

│  服务     │ 巡检管理   │ 分析报表   │ 推送通知                │

│          │ 检测管理   │ 趋势画像   │ 任务队列                │

│          │ 会诊管理   │ 区域统计   │ 文件处理                │

│          │ 蚕房管理   │            │                        │

├──────────┴───────────┴───────────┴─────────────────────────┤

│                      基础设施层                                │

│  AI模型服务(GPU) │ 对象存储(图片/MinIO)                         │

│  关系数据库(业务) │ 时序数据库(环境监测/巡检记录)               │

│  消息队列(异步)   │ CDN(静态资源/图片分发)                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.4 用户角色定义

| 角色 | 描述 | 主要终端 | 核心职能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养蚕农户 | 蚕房日常管理者 | 微信小程序 | 日常巡检拍照、环境数据录入、接收预警 |
| 蚕桑站技术员 | 乡镇/县蚕桑站技术人员 | Web后台 + 小程序 | LAMP/SERS检测执行、巡检复查、耗材管理 |
| 蚕病专家 | 蚕桑科研院所专家 | Web后台 + 小程序 | 远程会诊、防控方案制定、疑难病例诊断 |
| 管理部门 | 农业/商务部门管理者 | Web数据大屏 | 区域监管、资源配置、决策支持 |

## 3 功能模块详细设计

### 3.1 AI视觉巡检模块

#### 3.1.1 功能概述

为农户提供日常蚕体健康巡检工具，通过拍照进行AI辅助识别，输出风险分级和预警建议。AI的定位不是"确诊"，而是"风险筛查"——在症状出现后快速识别疑似个体，并触发后续精确检测流程。

#### 3.1.2 功能清单

| 功能项 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 拍照识别 | 对蚕体拍照，AI给出初步判断和风险评分 | P0 |
| 群体整齐度分析 | 拍蚕匾全景，AI分析蚕体大小分布均匀度 | P1 |
| 风险评分引擎 | 综合AI识别+环境数据+饲养阶段计算0-100风险分 | P0 |
| 巡检记录与趋势 | 历史照片对比，同一蚕匾健康趋势曲线 | P1 |
| 预警推送 | 风险分超阈值时推送通知到农户和技术员 | P0 |
| 个体追踪 | 标记可疑个体，辅助后续复查时定位 | P2 |

#### 3.1.3 AI识别模型设计

模型架构（检测+分类两步走）：

| 步骤 | 模型 | 输入 | 输出 | 部署方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一步：蚕体定位 | SSD-MobileNet | 蚕匾照片 | 蚕体位置坐标（边界框） | 端侧（ONNX Runtime Web） |
| 第二步：病种分类 | MobileNetV3 | 裁剪后的单只蚕图像 | 病种概率分布 | 端侧或云侧 |

分类目标（初始4类 + 扩展规划）：

| 类别 | 描述 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 健康 | 正常蚕体 | V1.0 |
| 核型多角体病（BmNPV） | 血液型脓病 | V1.0 |
| 白僵病 | 真菌感染 | V1.0 |
| 软化病 | 细菌性肠道病 | V1.0 |
| 微粒子病 | 原虫寄生 | V1.1 |
| 细菌性败血病 | 细菌感染 | V1.2 |
| 其它/未知 | 不确定但有异常 | V1.0 |

端侧推理优先策略：

蚕房网络条件不稳定，拍照后本地推理出结果，不需上传图片等服务器返回。图片可后台异步上传到云端积累训练数据。

#### 3.1.4 风险评分与分级机制

AI输出不是"确诊"，而是风险分级，直接决定后续动作：

| 风险等级 | 分值范围 | 含义 | 系统动作 | 用户动作引导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 | 0-30 | 健康 | 正常巡检节奏 | 无需操作 |
| 黄 | 31-60 | 需观察 | 增加巡检频次建议，推送观察指引 | 人工复查，关注异常个体 |
| 橙 | 61-80 | 疑似异常 | 触发分子检测任务，推送技术员 | 按系统指引取样送检 |
| 红 | 81-100 | 高度疑似/已发病 | 触发专家会诊，推送专家+技术员 | 立即隔离病蚕，启动消毒 |

风险评分计算逻辑（多维综合）：

风险分 = w1 × AI识别置信度 + w2 × 环境风险系数 + w3 × 饲养阶段风险系数 + w4 × 群体整齐度偏离度

其中：

- w1 = 0.5（AI识别结果权重最高）

- w2 = 0.2（环境匹配高风险发病条件时提升）

- w3 = 0.15（5龄后期等高发阶段提升）

- w4 = 0.15（群体整齐度显著下降时提升）

### 3.2 环境监测与风险预判模块

#### 3.2.1 功能概述

将专家的"环境预判"能力数字化。专家到蚕房会说"最近连续阴雨天，要注意白僵病"，平台在专家不在时也能通过环境数据给出同样的预判。

#### 3.2.2 功能清单

| 功能项 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 温湿度记录 | 蚕房温湿度数据采集（IoT或手动录入） | P0 |
| 高发病天气预警 | 接入气象数据，基于蚕病发病条件规则预警 | P0 |
| 饲养阶段风险提示 | 根据龄期自动提示当前阶段高发病种 | P1 |
| 区域蚕病情报 | 平台内其他蚕房发病情况脱敏共享 | P2 |

#### 3.2.3 蚕病环境风险规则

| 蚕病 | 高风险环境条件 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 白僵病 | 温度25-30℃，湿度>80%，连续阴雨 | 气象数据匹配 + 蚕房湿度>80%持续3天 |
| 核型多角体病 | 5龄后期，温度突变（>30℃或<20℃） | 饲养阶段=5龄第5天以后 + 温度突变 |
| 软化病 | 蚕头密度过大，通风不良，桑叶潮湿 | 密度超标记录 + 湿度>75% + 通风记录=差 |
| 微粒子病 | 蚕种来源不明，消毒不彻底 | 蚕种来源标记 + 消毒记录缺失 |

### 3.3 分子检测管理模块

#### 3.3.1 功能概述

平台支持多种分子检测方式，根据设备条件和应用场景灵活配置。核心设计原则是"检测方式可插拔"——不同检测方式共享同一套任务管理、结果记录和交叉验证流程，只是检测操作步骤和结果判读方式不同。

#### 3.3.2 支持的检测方式

平台支持以下5种检测方式，按推荐优先级排列：

| 检测方式 | 检测原理 | 出结果时间 | 单次成本 | 设备投入 | 操作难度 | 无症状期检测 | 蚕病成熟度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMP | 恒温核酸扩增，HNB显色判读 | 50-100分钟 | 5-20元 | <3000元 | 中 | 能 | 有研究基础 |
| SERS拉曼 | 金/银纳米增强拉曼光谱，分子指纹识别 | 约3分钟 | 10-30元 | 8-15万 | 低 | 能（待验证） | 空白 |
| qPCR | 荧光定量PCR，Ct值判读 | 2-3小时 | 50-100元 | 5-30万 | 高 | 能（金标准） | 正在推广 |
| 高光谱成像 | 可见光-近红外光谱分析，生化指纹 | 秒级~分钟级 | 0 | 数万-十几万 | 低 | 理论可行（待验证） | 空白 |
| 普通拉曼 | 分子振动散射，表面分子指纹 | 1-2分钟 | 0 | 5-10万 | 低 | 不能（仅表面） | 空白 |

各检测方式详细规格：

#### 3.3.2.1 LAMP检测

原理： 利用4-6条特异性引物和Bst DNA聚合酶，在60-65℃恒温条件下扩增病原DNA特定片段，反应产物通过HNB显色剂实现肉眼可视化判读（天蓝色=阳性，紫罗兰色=阴性）。

适用场景： 乡镇蚕桑站、基层检测点。设备投入低、操作经过培训可掌握，是目前蚕业领域最务实的分子检测方案。

操作流程规格：

| 步骤 | 操作 | 时间 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样 | 针刺蚕腹脚取血5-10μL | 2分钟 | 标记对应蚕体编号 |
| DNA提取 | 碱裂解法：NaOH裂解→75℃加热5-10min→中和 | 10-30分钟 | 简化法无需离心 |
| 反应体系配制 | 加引物、酶、dNTP、缓冲液、HNB、模板DNA到PCR管 | 5分钟 | 冰上操作，或使用预混试剂盒 |
| 恒温反应 | 63-65℃恒温水浴 | 30-60分钟 | 确保温度稳定 |
| 结果判读 | 观察管内颜色：天蓝=阳性，紫罗兰=阴性 | 即时 | 拍照上传系统辅助记录 |

设备清单：

| 设备 | 作用 | 参考价格 |
| --- | --- | --- |
| 恒温水浴锅/恒温金属浴 | 提供60-65℃恒温环境 | 500-2000元 |
| 微量移液器（1-1000μL） | 精确加样 | 300-1000元/套 |
| 小型离心机 | 短暂离心 | 300-800元 |

已有蚕病LAMP研究基础：

| 蚕病 | 靶标基因 | 研究状态 |
| --- | --- | --- |
| 核型多角体病（BmNPV） | polh基因 | 2013年建立，2017年可视化改进，已有引物序列 |
| 白僵病 | 白僵菌特异性基因 | 需设计引物验证 |
| 微粒子病 | 微孢子虫特异性基因 | 可参考文献设计 |
| 软化病 | 致病菌16S rRNA | 需设计引物验证 |

#### 3.3.2.2 SERS拉曼光谱检测

原理： 将样本滴加到SERS芯片（表面有金/银纳米结构的基底）上，手持拉曼光谱仪发射激光照射，拉曼散射信号被纳米结构增强10\^6\^~10\^8\^倍，仪器自动采集光谱并与数据库比对，给出分子级别的识别结果。

适用场景： 有设备条件的县级蚕桑站或检测中心。操作最简便（点样→按键→读取），出结果最快（约3分钟），但设备投入较高，且蚕病领域无现成光谱数据库需从零建立。

操作流程规格：

| 步骤 | 操作 | 时间 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样 | 取蚕血5-10μL或体表棉签擦拭取样 | 30秒 | 无需DNA提取 |
| 点样 | 将样本滴到SERS芯片表面 | 10秒 | 芯片需密封保存，常温可用 |
| 检测 | 手持拉曼光谱仪对准芯片，按键采集光谱 | 1-2分钟 | 仪器自动采集，无需人工调节 |
| 结果判读 | 仪器屏幕/APP显示光谱匹配结果 | 即时 | 自动比对数据库，无需人工解读 |

设备清单：

| 设备 | 作用 | 参考价格 |
| --- | --- | --- |
| 手持式拉曼光谱仪（国产） | 激光发射+光谱采集+数据库比对 | 8-15万元 |
| SERS芯片（预制金/银纳米基底） | 信号增强，一次性使用 | 10-30元/片 |

SERS相比LAMP的核心优势：

- 不需要DNA提取和扩增——直接测原始样本

- 不需要为每种病设计引物——增加病种只需更新光谱数据库

- 操作更简便——点样→按键，类似扫码枪

- 出结果更快——3分钟 vs 50-100分钟

- 信息维度更丰富——一次扫描可同时获取多种分子信息

SERS相比LAMP的不足：

- 设备投入高（8-15万 vs <3000元）

- 蚕病领域完全空白，需从零建立病原拉曼光谱数据库

- 检测灵敏度在复杂样本（蚕血）中待验证——LAMP通过扩增放大10\^9\^倍，SERS直接测原始样本

- 蚕血成分复杂（蛋白质、色素、酚氧化酶等），可能干扰拉曼信号

#### 3.3.2.3 qPCR荧光定量PCR检测

原理： 利用荧光标记探针或SYBR Green染料，在PCR仪中进行温度循环扩增，实时监测荧光信号强度，通过Ct值定量分析病原DNA含量。

适用场景： 省级蚕桑检测中心、科研院所。作为金标准方法，准确率最高，但设备投入大、操作门槛高，适合作为LAMP/SERS结果争议时的仲裁手段。

操作流程规格：

| 步骤 | 操作 | 时间 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样 | 取蚕体组织或血液 | 2分钟 | 需保存于缓冲液中送检 |
| DNA提取 | DNA提取试剂盒（裂解→结合→洗涤→洗脱） | 30-60分钟 | 需要标准的分子实验室条件 |
| 反应体系配制 | 引物/探针、Master Mix、模板DNA加到PCR反应板 | 10-15分钟 | 冰上操作，需防污染 |
| 上机运行 | PCR仪温度循环扩增，实时采集荧光 | 1-1.5小时 | 需专业PCR仪 |
| 结果分析 | 查看扩增曲线和Ct值，判断阳性/阴性 | 5-10分钟 | 需要专业判读经验 |

设备清单：

| 设备 | 作用 | 参考价格 |
| --- | --- | --- |
| 荧光定量PCR仪 | 温度循环+实时荧光检测 | 5-30万元 |
| 高速离心机 | 样本离心处理 | 5,000-30,000元 |
| 微量移液器套装 | 精确加样 | 3,000-8,000元 |
| -20℃冰箱 | 试剂保存 | 3,000-8,000元 |

蚕业推广现状： 2026年7月重庆市联合西南大学、迅检生命科技举办全市家蚕微粒子虫qPCR检测技术培训，90余人参加，已有商业公司参与推广。

#### 3.3.2.4 高光谱成像检测

原理： 利用高光谱相机采集蚕体在400-2500nm（可见光+近红外+短波红外）范围内的数百个波段的光谱反射信息，通过分析蚕体生化成分变化引起的光谱特征改变，识别健康异常个体。理论上可早于肉眼可见症状发现感染（病原感染引起的生化变化先于形态变化）。

适用场景： 实验室研究阶段、有条件的大型蚕房试点。非接触、非破坏性检测，可整匾扫描，但蚕病领域无任何研究基础，需大量实验验证可行性。

操作方式：

| 方式 | 设备 | 适用场景 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定式高光谱成像 | 高光谱相机+光源+支架 | 蚕匾上方固定安装 | 可整匾扫描，自动化程度高；安装调试复杂 |
| 手持式近红外光谱仪 | 便携NIR光谱仪 | 逐只抽检 | 设备成本较低；需逐只测量，效率低 |

注意事项：

- 蚕病高光谱检测目前为理论可行阶段，需通过实验验证

- 关键验证点：感染引起的体内生化变化能否透过体壁反映到表面光谱上

- 需要建立健康蚕光谱基线 + 不同蚕病不同阶段的光谱变化模式库

- 建议在阶段四开展专项可行性验证实验

#### 3.3.2.5 普通拉曼光谱检测（辅助参考）

原理： 对蚕体表面直接照射激光，收集拉曼散射光谱，获取表面分子的化学指纹信息。无需试剂、非破坏性，但信号弱、无法穿透体壁检测体内病原，只能获取表面成分信息，可与近红外光谱互为补充。

适用场景： 实验室研究辅助手段，不作为平台主力检测方式，但预留接口供未来探索。

#### 3.3.3 检测任务管理流程

无论使用哪种检测方式，任务管理流程统一：

AI预警触发（橙灯）/ 定期抽检计划 / 农户主动送检

↓

系统自动生成检测任务单

├── 关联蚕房/批次/蚕匾信息

├── 指定取样对象和检测病种

├── 推荐检测方式（根据设备条件自动推荐）

└── 推送到技术员终端

↓

技术员执行检测（按对应方式操作流程引导）

↓

结果录入与判读

├── LAMP：拍照记录颜色 → AI辅助判读（天蓝/紫罗兰）

├── SERS：仪器自动出结果 → 数据自动回传

├── qPCR：录入Ct值 → 系统自动判断阳性/阴性

├── 高光谱：上传光谱数据 → 云端模型分析

└── 普通拉曼：上传光谱数据 → 云端模型分析

↓

交叉验证

├── AI结果 vs 检测结果一致 → 确认诊断 → 下发处理建议

├── AI结果 vs 检测结果不一致 → 升级到专家会诊

└── 检测结果为阴性但AI持续高风险 → 建议换另一种检测方式复核

#### 3.3.4 多检测方式智能推荐

系统根据以下因素自动推荐最适合的检测方式：

| 因素 | 倾向LAMP | 倾向SERS | 倾向qPCR | 倾向高光谱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备条件 | 水浴锅可用 | 拉曼仪可用 | PCR仪可用 | 高光谱相机可用 |
| 紧急程度 | 一般 | 紧急 | 不紧急 | 筛查性质 |
| 成本敏感度 | 高 | 一般 | 低 | 一般 |
| 操作者水平 | 经培训 | 简单培训 | 专业 | 简单培训 |
| 是否需病原分型 | 已知病种 | 需快速判阳/阴性 | 需精确定量 | 仅需健康/异常 |

#### 3.3.5 检测耗材管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 试剂/芯片库存追踪 | LAMP试剂盒、SERS芯片、qPCR试剂等库存管理 |
| 低库存预警 | 低于安全库存时自动推送补货提醒 |
| 批次效期管理 | 试剂批号、生产日期、有效期记录 |
| 采购建议 | 根据检测任务量预测耗材需求 |

### 3.4 专家远程诊断模块

#### 3.4.1 功能概述

为专家提供远程会诊工具，将蚕房现场的完整信息（照片+AI分析+检测数据+环境数据+饲养记录）打包呈递，使专家不在现场也能做出接近现场水平的判断。

#### 3.4.2 功能清单

| 功能项 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 病例打包上传 | 自动汇总多维度数据，一键呈递专家 | P0 |
| 专家在线会诊 | 图文/视频会诊，专家给出诊断意见 | P0 |
| 防控方案下发 | 专家建议生成任务清单，推送到农户/技术员 | P0 |
| 会诊记录归档 | 所有会诊记录进入知识库 | P1 |
| 相似病例推荐 | 基于历史会诊记录推荐相似案例参考 | P2 |

#### 3.4.3 病例包内容规格

专家收到的每个会诊请求包含以下完整数据包：

| 数据类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 蚕体照片 | 多角度照片、时序对比照片、AI标注结果图 |
| AI分析结果 | 风险等级、识别病种、置信度、趋势曲线 |
| 分子检测结果 | LAMP/SERS/qPCR/高光谱检测结果及原始数据 |
| 环境数据 | 近7天温湿度曲线、天气记录、通风情况 |
| 饲养记录 | 品种、龄期、上蔟时间、桑叶来源、消毒记录 |
| 历史趋势 | 该蚕房近30天健康评分变化曲线 |
| 关联信息 | 同区域其他蚕房发病情况 |

### 3.5 蚕房管理模块

#### 3.5.1 功能清单

| 功能项 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 蚕房/蚕匾/批次管理 | 层级化组织，支持多蚕房多批次并行管理 | P0 |
| 饲养记录 | 品种、来源、龄期记录、桑叶来源、饲养密度 | P0 |
| 消毒记录 | 消毒日期、消毒剂、消毒范围 | P1 |
| 产量与发病统计 | 结茧率、健蛹率、发病率统计 | P1 |
| 蚕种来源管理 | 蚕种批次、供应商、检疫证明 | P2 |

### 3.6 知识库与培训模块

#### 3.6.1 功能清单

| 功能项 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 蚕病百科 | 4类+扩展病种的症状图谱、发病规律、防治指南 | P0 |
| LAMP操作教程 | 视频+图文的LAMP检测标准操作流程 | P0 |
| SERS操作教程 | 视频+图文的SERS检测操作流程 | P1 |
| AI识别结果解读 | 引导用户理解AI输出的风险等级含义 | P0 |
| 专家经验沉淀 | 历史会诊案例整理入库 | P1 |
| 季节性防控提醒 | 按季节/节气推送防控要点 | P2 |

### 3.7 数据分析与决策支持模块

#### 3.7.1 功能清单

| 功能项 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 蚕房健康画像 | 单个蚕房的综合健康评估仪表盘 | P1 |
| 区域发病热力图 | 乡镇/县级发病情况空间可视化 | P1 |
| 防控效果评估 | 防控措施前后发病率对比分析 | P2 |
| 检测资源配置 | 检测任务分布与耗材消耗分析 | P2 |
| 年度发病规律 | 历年发病数据趋势分析 | P2 |

## 4 用户使用流程

### 4.1 养蚕农户日常使用流程

打开小程序 → 选择蚕房/蚕匾 → 拍照

↓

AI端侧推理（1-2秒） → 输出风险等级

│

├─ 绿灯 → 正常养蚕，记录巡检

│

├─ 黄灯 → 系统提示"关注这几只蚕，明天再拍"

│         → 标记可疑个体

│

├─ 橙灯 → 系统提示"请取蚕血送蚕桑站检测"

│         → 生成取样指引（哪只蚕、怎么取、送到哪）

│         → 同步通知技术员

│

└─ 红灯 → 系统提示"立即隔离病蚕，消毒蚕房"

→ 同步通知技术员和专家

→ 推送紧急处理指南

### 4.2 技术员检测执行流程

收到检测任务 → 查看任务详情（蚕房、病种、推荐检测方式）

↓

准备检测耗材 → 按APP引导逐步操作

│

├─ LAMP：采样→提取→配制→恒温反应→拍照判读

├─ SERS：采样→点样→仪器检测→自动出结果

├─ qPCR：采样→提取→配制→上机→分析Ct值

└─ 高光谱：设备扫描→数据上传→云端分析

↓

结果录入系统 → 自动关联蚕房/批次

↓

系统交叉验证AI结果与检测结果

│

├─ 一致 → 确认诊断 → 下发处理建议

└─ 不一致 → 升级专家会诊

### 4.3 专家远程会诊流程

收到会诊请求 → 查看完整病例包

↓

审阅多维度信息

├── 蚕体照片+AI标注

├── 分子检测结果

├── 环境数据曲线

├── 饲养记录

└── 历史健康趋势

↓

给出诊断意见 → 生成防控方案

↓

方案下发到技术员和农户 → 跟踪执行情况

## 5 数据架构

### 5.1 核心数据实体

蚕房 (FarmHouse)

├── 蚕匾 (Tray)

│   └── 饲养批次 (Batch)

│       ├── 品种、龄期、来源

│       ├── 巡检记录 (InspectionRecord)

│       │   ├── 照片、AI结果、风险评分

│       │   └── 环境1记录（温湿度等）

│       ├── 检测记录 (DetectionRecord)

│       │   ├── 检测方式、检测结果、原始数据

│       │   └── 交叉验证结果

│       └── 发病记录 (DiseaseRecord)

│           ├── 确诊病种、发病时间、处理措施

└── 发病范围、损失统计

### 5.2 数据存储方案

| 数据类型 | 存储方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 业务数据（蚕房/批次/任务等） | PostgreSQL | 关系型，事务性强 |
| 巡检/环境时序数据 | TDengine | 时序数据库，高写入 |
| 图片文件 | MinIO（本地部署） | 对象存储，与已有项目一致 |
| AI模型文件 | CDN + 端侧缓存 | 小程序端侧推理需要 |
| 检测原始数据（光谱/Ct值等） | PostgreSQL (JSONB) | 结构灵活，支持复杂查询 |

### 5.3 AI模型数据流

端侧（小程序/APP）

├── 推理模型（MobileNetV3, SSD-MobileNet）

├── 推理结果展示

└── 图片异步上传 → 云端

↓

云端（模型训练服务）

├── 接收新标注数据

├── 增量训练/微调

├── 模型评估

└── 发布新版本模型 → CDN → 端侧更新

## 6 技术选型

### 6.1 前端技术

| 组件 | 技术选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 农户端 | 微信小程序 + ONNX Runtime Web | 蚕农不需装新APP，微信打开即用，端侧推理 |
| 技术员/管理端 | Vue3 + Element Plus Web后台 | 功能复杂，需大屏操作 |
| 专家端 | Web后台优先 + 小程序辅助 | 需要大图浏览和数据分析 |
| 数据大屏 | Vue3 + ECharts | 区域监管可视化 |
| 端侧AI推理 | ONNX Runtime Web | 跨平台，小程序可用 |

### 6.2 后端技术

| 组件 | 技术选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Python + FastAPI | 与AI模型生态一致，异步性能好 |
| AI模型服务 | PyTorch + ONNX Runtime | 训练用PyTorch，推理用ONNX |
| 数据库 | PostgreSQL + TDengine | 业务数据 + 时序数据 |
| 对象存储 | MinIO（本地部署） | 图片存储，已有项目经验 |
| 消息队列 | Redis + Celery | 轻量异步任务处理 |
| 消息推送 | 微信订阅消息 | 无需额外开发 |

### 6.3 AI模型规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 蚕体定位模型 | SSD-MobileNet，输入640×640，输出边界框坐标 |
| 病种分类模型 | MobileNetV3-Large，输入224×224，输出7类概率 |
| 模型大小 | 分类模型<10MB，定位模型<20MB |
| 推理速度 | 端侧<2秒/张（中端手机） |
| 训练框架 | PyTorch 2.x |
| 部署格式 | ONNX |
| LAMP结果判读模型 | 轻量图像分类，输入224×224，输出3类（阳性/阴性/无效） |

## 7 分阶段实施计划

### 7.1 阶段一：AI视觉巡检闭环（MVP，1-2个月）

目标： 跑通"拍照→AI识别→风险预警→记录追踪"核心闭环

| 任务 | 交付物 |
| --- | --- |
| MobileNetV3蚕病分类模型训练 | 4类病种+健康的分类模型（ONNX格式） |
| SSD-MobileNet蚕体定位模型 | 蚕体检测模型（ONNX格式） |
| 微信小程序开发 | 拍照→端侧推理→风险分级→预警→记录 |
| 蚕房/批次管理 | 基础 CRUD + 层级管理 |
| 巡检记录与趋势 | 历史照片对比、健康曲线 |
| 知识库初始版 | 4类蚕病症状图谱和防治指南 |

阶段验收标准：

- AI识别准确率≥80%（4类病种+健康，测试集）

- 端侧推理速度<2秒/张

- 农户可独立完成拍照→查看结果→理解风险等级全流程

- 系统稳定运行7天无故障

### 7.2 阶段二：环境监测 + LAMP检测对接（2-3个月）

目标： 把专家"环境预判"能力数字化，打通LAMP分子检测闭环

| 任务 | 交付物 |
| --- | --- |
| 环境数据采集模块 | 温湿度录入/IoT对接、高风险天气预警 |
| LAMP检测流程管理 | 任务下发→流程引导→结果录入→交叉验证 |
| 多维风险评分升级 | 综合AI+环境+饲养阶段的0-100评分 |
| 技术员Web后台 | 区域蚕房管理、检测任务处理、耗材管理 |
| LAMP操作教程 | 视频+图文的标准操作流程 |

阶段验收标准：

- 环境预警规则准确触发率≥90%

- LAMP检测流程技术员可独立完成（培训后）

- AI橙灯触发LAMP检测的阳性命中率≥50%

- 交叉验证逻辑正确执行率100%

### 7.3 阶段三：专家远程诊断 + 多检测方式扩展（2-3个月）

目标： 打通三层闭环，扩展qPCR/SERS/高光谱检测方式接入

| 任务 | 交付物 |
| --- | --- |
| 专家会诊模块 | 病例打包→在线会诊→方案下发 |
| SERS检测流程接入 | 拉曼仪数据接口→结果回传→光谱数据库框架 |
| qPCR检测结果录入 | Ct值录入→自动判读→结果关联 |
| 高光谱检测接口预留 | 数据上传接口+云端分析框架（不含模型） |
| 多检测方式推荐引擎 | 基于设备/场景/成本的智能推荐 |
| 区域发病热力图 | 乡镇/县级发病情况可视化 |

阶段验收标准：

- 专家会诊响应时间<24小时

- 多检测方式可正确录入和交叉验证

- 病例包数据完整性100%

- 区域热力图数据更新延迟<1小时

### 7.4 阶段四：持续迭代优化（持续）

| 方向 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 模型优化 | 采集实拍数据再训练，准确率目标≥90%；扩展病种至7+ |
| LAMP产品化 | 对接预制试剂盒供应商，推动成品试剂盒采购渠道 |
| SERS蚕病数据库 | 与科研院所合作建立蚕病病原拉曼光谱数据库 |
| 高光谱验证实验 | 人工感染实验验证蚕体高光谱早期检测可行性 |
| 蚕房摄像头方案 | 评估固定摄像头自动巡检的可行性 |
| 跨区域推广 | 多省/多区域部署，验证平台可扩展性 |

## 8 接口设计（概要）

### 8.1 内部接口

| 接口 | 方向 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小程序 ↔ 后端 | 双向 | HTTPS/RESTful | 巡检、管理、检测等业务接口 |
| 后端 ↔ AI推理 | 双向 | gRPC/HTTP | 模型推理请求和结果返回 |
| 后端 ↔ 消息推送 | 单向 | 微信订阅消息API | 预警通知推送 |
| 端侧 ↔ CDN | 单向 | HTTPS | 模型文件下载更新 |

### 8.2 外部接口

| 接口 | 对接方 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气象数据 | 天气API | HTTPS/RESTful | 获取区域气象数据用于环境预警 |
| LAMP/SERS/qPCR设备 | 设备厂商 | Bluetooth/WiFi/USB | 检测设备数据回传（可选，后期） |
| IoT环境传感器 | 传感器厂商 | MQTT/HTTP | 温湿度等环境数据自动采集 |
| 蚕种溯源系统 | 第三方 | HTTPS/RESTful | 蚕种来源信息查询（可选） |

## 9 非功能性需求

### 9.1 性能需求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| AI端侧推理延迟 | <2秒/张（中端手机，4G网络环境） |
| 后端API响应时间 | <500ms（95th percentile） |
| 图片上传完成时间 | <10秒/张（4G网络，压缩后<500KB） |
| 系统并发支持 | 同时在线500用户，峰值1000 |
| 数据库查询响应 | <200ms（常规查询） |

### 9.2 可用性需求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99.5%（每月停机<3.6小时） |
| 离线工作能力 | 小程序拍照+端侧推理可离线工作，联网后自动同步 |
| 数据可靠性 | 图片和检测数据不丢失，异步上传重试机制 |

### 9.3 安全性需求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 用户认证 | 微信授权登录 + 角色权限控制 |
| 数据传输 | 全链路HTTPS加密 |
| 敏感数据 | 蚕农个人信息脱敏存储 |
| 数据备份 | 每日全量备份 + 实时增量备份 |

## 10 风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| AI识别准确率不达标 | 用户信任度下降，预警误报多 | 端侧模型持续优化+云端重训练；风险分级机制降低误报影响 |
| 农户使用意愿低 | 平台覆盖率不足 | 小程序降低使用门槛；风险等级可视化直观易懂 |
| LAMP检测技术员培训困难 | 检测闭环无法打通 | 视频教程+流程引导+简化试剂盒方案 |
| SERS设备成本过高 | 无法推广到基层 | 作为县级检测中心配置，非每站必备；等待设备成本下降 |
| 高光谱蚕体检测不可行 | 阶段四验证失败 | 该方向为探索性投入，失败不影响核心三层闭环 |
| 蚕病光谱/DNA数据库缺失 | SERS/高光谱无法投入使用 | 与科研院所合作共建；先上LAMP保底，SERS/高光谱作为升级路径 |
| 蚕房网络条件差 | 端侧推理不影响，但图片上传和预警推送延迟 | 离线缓存+网络恢复后自动同步 |

## 11 附录

### 11.1 蚕病参考信息

#### 核型多角体病（BmNPV）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 病原 | 家蚕核型多角体病毒（杆状病毒科） |
| 感染途径 | 食下或伤口感染 |
| 潜伏期 | 3-6天 |
| 主要症状 | 体色乳白、环节肿胀如竹节、体壁紧张发亮、狂躁爬行 |
| 高发阶段 | 5龄后期至蛹期 |
| 致死时间 | 感染后3-5天 |
| LAMP靶标 | polh基因（已有引物序列） |

#### 白僵病

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 病原 | 白僵菌（真菌） |
| 感染途径 | 孢子经皮侵入 |
| 潜伏期 | 2-6天 |
| 主要症状 | 体色暗淡、油渍斑、行动呆滞、死蚕僵硬覆白粉 |
| 高发环境 | 温度25-30℃，湿度>80%，连续阴雨 |
| 致死时间 | 小蚕2-3天，大蚕5-6天 |

#### 软化病（细菌性肠道病）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 病原 | 肠道致病菌（多种细菌） |
| 感染途径 | 食下污染桑叶 |
| 潜伏期 | 病程缓慢，5龄集中暴发 |
| 主要症状 | 食桑减少、排念珠状粪、胸部半透明（空头蚕）、群体发育不齐 |
| 高发条件 | 蚕头密度大、通风不良、桑叶潮湿 |

#### 微粒子病

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 病原 | 家蚕微孢子虫（原虫） |
| 感染途径 | 经卵垂直传播 + 经口水平传播 |
| 潜伏期 | 慢性，可整个幼虫期无明显外观异常 |
| 主要症状 | 发育不齐、群体陆续死亡、蚕体瘦小 |
| qPCR推广 | 2026年7月重庆市已开展全市培训 |

### 11.2 各检测方式技术参数对比

| 参数 | LAMP | SERS | qPCR | 高光谱 | 普通拉曼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测对象 | 病原DNA | 病原分子指纹 | 病原DNA | 宿主生化变化 | 表面分子指纹 |
| 采样需求 | 取血+DNA提取 | 取血/体液，直接点样 | 取组织+DNA提取 | 非接触，无需采样 | 非接触，无需采样 |
| 检测时间 | 50-100分钟 | 约3分钟 | 2-3小时 | 秒级~分钟级 | 1-2分钟 |
| 设备投入 | <3,000元 | 8-15万元 | 5-30万元 | 数万-十几万 | 5-10万元 |
| 单次耗材成本 | 5-20元 | 10-30元 | 50-100元 | 0 | 0 |
| 操作难度 | 中（需配液移液） | 低（点样+按键） | 高（专业实验员） | 低（按键扫描） | 低（按键扫描） |
| 无症状期检测 | 能 | 能（待验证） | 能（金标准） | 理论可行（待验证） | 不能（仅表面信息） |
| 能否区分病原种类 | 能（引物特异性） | 能（光谱数据库） | 能（引物/探针） | 不能（仅异常/正常） | 不能 |
| 需要试剂 | 是（引物/酶/dNIP等） | 是（SERS芯片） | 是（引物/探针/MasterMix） | 否 | 否 |
| 试剂保存 | -20℃冷链 | 常温密封 | -20℃冷链 | N/A | N/A |
| 蚕病成熟度 | 有研究基础 | 空白 | 正在推广 | 空白 | 空白 |
| 新增病种成本 | 设计合成新引物 | 更新光谱数据库 | 设计合成新引物/探针 | N/A | N/A |

### 11.3 平台与现有蚕业检测技术的关系

平台不是替代现有的蚕病检测技术研究和技术推广体系，而是为其提供数字化载体和协同工具：

- 与四川省农科院"家蚕主要病原检测新技术"的关系： 平台的LAMP检测模块可直接承载其技术规程，将其从"院所→示范基地"推广模式扩展为"平台→基层蚕桑站→农户"的数字化推广模式。

- 与重庆市qPCR培训推广的关系： 平台的qPCR检测结果录入模块可作为其培训体系的配套工具，让受训技术员有标准化的结果记录和上报渠道。

- 与华南农大刘吉平团队桑树LAMP/SERS检测的关系： 其在桑树病害检测方面的试剂盒和引物设计经验可移植到家蚕病害检测，平台的SERS模块可承载其技术成果。

- 与西南大学家蚕基因组生物学国家重点实验室的关系： 平台积累的蚕病检测数据和光谱/图像数据可反哺科研，形成"科研→平台→农户→数据→科研"的闭环。

### 11.4 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-09 | 初版，定义MobileNetV3蚕病分类方案 | - |
| V2.0 | 2026-08-10 | 基于蚕病检测技术深度调研，重构为三层协同防控平台；新增LAMP/SERS/qPCR/高光谱/普通拉曼5种检测方式规格；新增环境监测、专家远程诊断、数据分析模块 | - |